##### УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный

врач Российской Федерации,

Г.Г. Онищенко

«        »                          2008 г.

Дата введения: с момента утверждения.

4.1.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛАМИНА

# В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Методические указания

МУК 4.1.2420-08

Настоящие методические указания устанавливают метод жидкостной хроматографии высокого разрешения для определения в пищевых продуктах массовых концентраций меламина в диапазоне 1,0-100 мг/кг и предназначены для органов и организаций Федеральной службы по налзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также других испытательных лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляющих контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания.

- Краткая характеристика меламина

Общепринятое название: меламин.

Название по номенклатуре ИЮПАК: 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин.

Синонимы: 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин, цианурамид, циануротриамид, циануротриамин, цимел.

Структурная формула:

Рис. 1. Меламин

Эмпирическая формула: С3Н6N6. М.м. 126,15.

CAS номер: 108-78-1.

Физические свойства: бесцветное кристаллическое вещество, температура плавления 364ºС (с разл.), плотность D 1,571 г/см3; Растворим в воде (0,5% по массе при 20ºС, 4% при 90ºС, не растворим в органических растворителях.

В водных и щелочных растворах по мере увеличения температуры меламин гидролизуется последовательно до аммелина, аммелида и циануровой кислоты.

В промышленности меламин используют для получения меламино-формальдегидных и ионообменных смол, ингибиторов коррозии и др.

По токсичности меламин относится к 2-ой группе токсичности. В Российской Федерации не допускается наличие меламина в пищевых продуктах (менее 1 мг/кг).

# 2. Методика определения меламина в молоке и молокосодержащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

## 2.1. Основные положения

### 2.1.1. Принцип метода

Методика основана на определении меламина в молоке и молочных продуктах методом обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием диодно-матричного детектора или УФ-спектрофотометрического детектора с переменной длиной волны (длина волны 236 нм) после экстракции водным раствором трифторуксусной кислоты или смесью ацетонитрил-вода 50:50.

В качестве арбитражного метода используют метод ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием.

### 2.1.2. Метрологические характеристики метода, установленные для разных концентраций меламина в пробе

Таблица 1.

| Метрологические характеристики | Концентрация меламина в пробе |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,0 мг/кг | 20,0 мг/кг |
| Границы относительной погрешности (показатель точности) (±δ), %, Р=0,95 | 13,10 | 7,65 |
| Стандартное отклонение повторяемости (σr), мг/кг | 0,37 | 2,15 |
| Предел повторяемости (r), мг/кг | 0,99 | 5,8 |
| Предел обнаружения, мг/кг | 1,0 |  |
| Предел количественного определения, мг/кг | 5,0 |  |
| Полнота извлечения веществ, % | 78,5 | 92,0 |

* - Метрологические характеристики рассчитаны для образцов с содержанием меламина 2,0 мг/кг и 20 мг/кг.

## 2.2. Реактивы

Ацетонитрил для жидкостной хроматографии с коэффициентом пропускания на 220 нм не менее 95% или выше.

Вода дистиллированная, ГОСТ 6709.

Гексансульфокислота, ос.ч.

Гидроксид натрия, ос.ч.

Кислота трифторуксусная >99,8%, х.ч., ГОСТ 18270-72, водный раствор с концентрацией 50%.

Лимонная кислота, ос.ч.

Меламин, >99,8%.

Метанол, ос.ч.

Натрий уксуснокислый, 3-водный, ГОСТ 199-68, х.ч.

Тест система Abraxis melamine plate kit, производства ООО «Стайлаб» или аналогичная.

## 2.3. Приборы, аппаратура, посуда

Жидкостной хроматограф с насосом высокого давления с подачей растворителя от 0.1 до 5,0 см3/мин.;

Хроматографическая колонка с силикагелем, химически связанным с октадецилсиланом (ODS или C18), размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, внутренний диаметр колонки 4,6 мм или аналогичная.

Система ВЭЖХ-МС: масс-спектрометр Agilent MSD Trap SL «ионная ловушка» или аналогичная.

Спектрофотометрический детектор с переменной длиной волны и системой для сбора и обработки хроматографических данных Мультихром, версия 1,5х (Амперсенд, Россия) или аналогичной.

Микрошприц МШ-25 для жидкостной хроматографии или аналогичный.

Ультразвуковая установка, например, Ultrasonic Cleaner, CTBRAND, с частотой ульразвука 43-45 КНz или аналогичная.

Аппарат для встряхивания проб типа АВУ-6С, ТУ 64-1-2451-78 или аналогичный.

Центрифуга с числом оборотов не менее 10000 об/мин или аналогичная.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и погрешностью ±0,0001 г.

Блендер.

Колбы мерные наливные 2-50-2, 2-100-2, 2-250-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Колбы плоскодонные по ГОСТ 25336 с конусом 14/23 вместимостью 100 см3.

Цилиндры по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см3.

Пипетки 4-1-2 или 5-1-2, 4-2-10 или 5-2-10, 4-2-25 или 5-2-25 по ГОСТ 29227.

Вайл (емкость вместимостью 4-6 см3 с герметично завинчивающейся крышкой).

Фильтры беззольные ФО-ФС-15 «Синяя лента» по ТУ 2642-001-42624157-98.

Фильтры капроновые марки 0,45 мкм RC или аналогичные.

Допускается использование приборов и посуды с метрологическими характеристиками и реактивов квалификацией не ниже указанных в МУК.

## 2.4. Отбор проб

Для учета специфики отбора проб отдельных видов продуктов следует руководствоваться действующей нормативно-технической документацией на конкретную продукцию.

## 2.5. Подготовка к определению

### 2.5.1. Приготовление стандартных растворов меламина

Навеску 0,02 г 0,0001 г кристаллического меламина количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в примерно 50 см3 дистиллированной воды, при необходимости озвучивают на ультразвуковой бане до полного растворения вещества, доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Получают основной стандартный раствор в дистиллированной воде с массовой долей меламина 200 мкг/см3. Для получения рабочих стандартных растворов последовательно разбавляют основной стандартный раствор:

раствор № 1: В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 10 см3 основного раствора и доводят объем до метки дистиллированной водой. Получают раствор с концентрацией 20 мкг/см3;

раствор № 2: В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 1 см3 основного раствора и доводят объем до метки дистиллированной водой. Получают раствор с концентрацией 2 мкг/см3;

Основной и рабочие стандартные растворы меламина хранят в стеклянной посуде (мерной колбе) с притертой пробкой в прохладном месте (при температуре около 0°С). Сроки годности основного раствора – 3 месяца, рабочих растворов – 1 неделя.

### 2.5.2. Подготовка пробы пищевого продукта для анализа

#### 2.5.2.1. Подготовка образца молока и жидких молокосодержащих продуктов

Навеску 1,0 г ± 0,01 г молока, или восстановленного молока (полученного добавлением к 5 г сухого молока 50 см3 воды) или гомогенизированного жидкого молокосодержащего продукта, помещают в пробирку для центрифугирования типа «эппендорф» и добавляют 0,2 см3 50,0% трифторуксусной кислоты. Пробирку плотно закрывают, встряхивают и помещают на 5 минут в ультразвуковую баню при комнатной температуре. Пробирку центрифугируют 15 минут в интервале оборотов от 4000 до 10000 об/мин. Аликвота супернатанта (10-20 мкл, Vвкола) вносится в инжектор жидкостного хроматографа.

В случае высоких концентраций меламина аликвоту супернатанта разбавляют.

#### 2.5.2.2. Подготовка образца твердых молокосодержащих продуктов

Навеску 10,0 г ± 0,01 г измельченного и гомогенизированного в блендере молокосодержащего продукта помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 смеси ацетонитрил - дистиллированная вода (1:1, по объему). Смесь встряхивают на аппарате для встряхивания в течение 30 минут, переносят в центрифужные стаканы, центрифугируют 15 минут при 2000 об./мин., отделяют и замеряют объем полученного супернатанта.

Аликвоту экстракта (1 мл) помещают в пробирку для центрифугирования типа «эппендорф» и добавляют 0,2 см3 50,0% трифторуксусной кислоты. Пробирку плотно закрывают, встряхивают и центрифугируют 15 минут в интервале оборотов от 4000 до 10000 об/мин. Аликвота супернатанта (10-20 мкл, Vвкола) вносится в инжектор жидкостного хроматографа.

## 2.6. Обнаружение и количественное определение меламина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

Образцы анализируют методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе с насосом высокого давления с подачей растворителя от 0,1 до 5,0 см3/мин., оборудованном спектрофотометрическим детектором с переменной длиной волны и системой для сбора и обработки хроматографических данных.

### 2.6.1. Калибровка хроматографа

Для градуировки в хроматограф вводят пробы рабочих стандартных растворов меламина концентрациями 2 и 20 мкг/см3 объемами 5, 10 и 20 мкл (мм3) (от 10 до 400 нг), регистрируют их площади и времена удерживания на хроматограммах.

### 2.6.2. Условия обращено-фазовой ВЭЖХ (1-й способ)

Хроматографическая колонка с силикагелем, химически связанным с октадецилсиланом (ODS или C18), размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, внутренний диаметр колонки 4,6 мм или аналогичная.

Подвижная фаза: ацетатный буфер, рН=5,5.

Скорость подачи подвижной фазы: 1,0 см3/мин.

Объем вводимой пробы 5-20 мкл.

Коэффициент емкости меламина в этих условиях составляет величину порядка 2,5 (время удерживания от 6,5 до 7,0 минут, при времени выхода растворителя от 1,8 до 2,2 мин.).

Приготовление подвижной фазы: 3,0 г ± 0,01 г уксуснокислого натрия, 3-водного помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, добавляют дистиллированной воды до половины объема колбы, перемешивают до полного растворения соли, уксусной кислотой доводят рН до значения 5,5, и доводят дистиллированной водой до метки. Раствор фильтруют через фильтровальную бумагу с диаметром пор 0,5 мкм.

Детектирование осуществляют при аналитической длине волны 236 нм (при использовании фотодиодноматричного детектора дополнительным подтверждением наличия меламина является совпадение УФ-спектра анализируемого вещества в диапазоне от 200 до 400 нм с УФ-спектром меламина).

При масс-спектрометрическом детектировании: сканирование в диапазоне от 70 до 150 m/z, с разложением ионов, соответствующим молекулярной массе меламина (127 m/z) и определение дочерних ионов, характерных для меламина (85 m/z).

### 2.6.3. Условия ион-парной ВЭЖХ (2-й способ)

Хроматографическая колонка с силикагелем, химически связанным с октадецилсиланом (ODS или C18), размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, внутренний диаметр колонки 4,6 мм или аналогичная.

Приготовление подвижной фазы: 10 ммоль (1,92 г) лимонной кислоты и 10 ммоль (1,66 г) гексансульфокислоты растворяют в 1 л дистиллированной воды и доводят 1 М раствором гидроксида натрия до рН=4,7.

Состав подвижной фазы: ацетонитрил – буферный раствор  ( 1:9). соо

Скорость подачи подвижной фазы: 1,0 см3/мин.

Объем вводимой пробы 5-20 мкл.

Коэффициент емкости меламина в этих условиях составляет величину порядка 2,0 (время удерживания 6,0 минут, при времени выхода растворителя от 2,0).

### 2.6.4. Проведение испытаний с помощью метода ВЭЖХ

Идентификацию компонентов на хроматограмме осуществляют путем сравнения со временем удерживания стандарта меламина и совпадения спектральных данных.

Если пик меламина в исследуемом растворе выходит за пределы линейности, хроматографическое разделение проводят повторно после разбавления исследуемого раствора.

### 2.6.5. Экспресс-методика  определения меламина иммуно-ферментным методом  (тест-системы Abraxis melamine plate kit, ООО «Стайлаб» или аналогичные)

Сущность метода.

В основе процедуры анализа лежит взаимодействие антигенов с антителами.

Поставляемый в комплекте набора планшет сенсибилизирован антителами к меламину. Анализ выполняется следующим образом. Исследуемые (стандартные) образцы и коньюгат меламина с ферментом дозируются в лунки активированного планшета. При инкубации планшета в течение определенного времени молекулы меламина, конкурируя с ферментным коньюгатом меламина, связываются антителами к меламину на поверхности планшета. На последующей стадии отмывки из лунок планшета удаляются е не адсорбированные молекулы коньюгата и меламина.

После промывки планшета в его лунки дозируется раствор, содержащий субстрат и хромоген. В процессе инкубации, при химическом взаимодействии субстрата с хромогеном, в котором ферментный фрагмент молекулы коньюгата, связанной на поверхности лунки, выступает в качестве катализатора, образуются окрашенные продукты реакции. После определенного времени развития данной цветной реакции, в результате которой хромоген окрашивается в голубой цвет, в лунки добавляется стоп-реагент, при этом голубой цвет раствора меняется на желтый.

Оптическая плотность в лунках, измеренная на ИФА – анализаторе при 450 нм, обратно пропорциональна концентрации меламина в исследуемых образцах.

Анализ проводится в соответствии с инструкцией  к тест-системе. Основные положения приведены ниже.

Предел обнаружения и диапазон определяемых концентраций

Предел обнаружения меламина составляет:

0,1 мг/л для молока.

0,1 мг/кг для сухого молока и продуктов детского питания.

0,16мг/кг для йогуртов.

Диапазон определяемых концентраций меламина составляет:

0,2 – 5 мг/л для молока.

0,1 – 2,5 мк/кг для сухого молока и продуктов детского питания.

0,16 – 4 мг/кг для йогуртов.

Средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Основные (входят в комплект):

ИФА-анализатор, снабженный фильтром на 450 нм.

Одноканальный дозатор на  50 и  100 мкл с наконечниками.

Одноканальный дозатор переменного объёма на 200 – 1000 мкл с наконечниками.

Градуированные пипетки.

8-канальный дозатор на 50 и 100 мкл (дополнительно) с наконечниками.

Промывалка

Вспомогательные устройства

Центрифуга эффективностью 3500 g, с центрифужными пробирками

Колба коническая градуированная на 100 мл.

Стеклянные виалы на 8 мл с винтовыми пробками и тефлоновыми септами.

Пробирки флакона на 15 мл.

Листовая фильтровальная бумага.

Необходимые реактивы и материалы

Тест-система для иммуноферментного анализа ABRAXIS Melamine ELISA  в стандартной комплектации,( или аналогичные системы ) включая:

- Микротитровальный планшет на 96 лунок (12 стрипов по 8  лунок), сенсибилизированный антителами к меламину.

- Комплект стандартных растворов меламина со следующими концентрациями: 0 мкг/л, (нулевой стандарт), 20 мкг/л, 100 мкг/л, 500  мкг/л, по 2 мл.

- Коньюгат меламина с пероксидазой, конц. 7 мл.

- Субстрат, 14 мл.

- Стоп-реагент, 14 мл.

- 20 мМ Фосфатный буфер (PBS) или таблетированный фосфатный буфер кат №RP202 (2 таблетки на 100 мл).

Пробоподготовка

  - Молоко

Пробы молока должны быть разбавлены в 10 раз 20мМ фосфатным буфером с добавкой 10% метанола (например, смешайте 100 мкл молока и 900 мкл буфера).

Для анализа используют 100 мкл разбавленного молока.

  - Сухое молоко и сухие молочные смеси.

Восстанавливают сухое молоко и продукт детского питания согласно приложенной инструкции с помощью 20мМ фосфатного буфера с добавкой 10% метанола.

Восстановленные пробы молока должны быть разбавлены в 5 раз 20мМ фосфатным буфером с добавкой 10% метанола (например, смешайте 50 мкл молока и 200 мкл буфера).

Для анализа используют 100 мкл разбавленного молока.

  - Йогурт

Взвешивают 5 г йогурта в центрифужную пробирку на 15 мл

Добавляют 5 мл 20мМ фосфатного буфера с добавкой 10% метанола и встряхивайте пробирку  в течение 1 мин

Центрифугируют в течение 10 мин при ускорении 3500 g.

Разбавляют супернатант в 4 раза 20мМ фосфатным буфером с добавкой 10% метанола.

Для анализа используют 100 мкл разбавленного супернатанта.

Процедура проведения измерений

Вставляют в рамку планшета лунки в количестве, необходимом для выполнения всех запланированных определений в двух повторностях. Записывают координаты лунок, предназначенных для стандартных растворов и подготовленных исследуемых растворов.

Добавляют по 100 мкл стандартных и разбавленных исследуемых растворов в соответствующие пары лунок. При каждом дозировании используют новый наконечник дозатора. Добавляют в каждую лунку по 50 мкл конгьюгата и тщательно перемешивают, осторожно вращая планшет  в течение 60 секунд. Оставляют на инкубацию при комнатной температуре (20 – 25С) в течение 30 мин в темноте

Выливают жидкость из лунок, переворачивая рамку планшета. С помощью дозатора наполняют лунки по 250 мкл моющего буферного раствора и снова выливают жидкость. Повторяют процедуру промывки лунок еще два раза.

Добавляют по 100 мкл субстрата в каждую лунку. Перемешивают и инкубируют при комнатной температуре  в течение 20 минут в темноте.

Добавляют каждую лунку по 100 мкл стоп-реагента и хорошо перемешивают. В течение 10-ти минут после добавления стоп-реагента измеряют оптическую плотность в каждой лунке при 450 нм относительно воздуха.

Обработка результатов исследования

Средние значения оптической плотности, измеренные в лунках со стандартными и исследуемыми растворами, делятся на среднее значение оптической плотности, измеренной в лунках с первым (нулевым) стандартом, результат умножается на 100. Таким образом, результат измерения оптической плотности выражается в процентах от оптической плотности лунки с нулевым стандартом. По величинам относительного поглощения, вычисленным для стандартных растворов и соответствующим значениям концентрации меламина в мкг/л (мкг/кг)  строится калибровочная кривая в полулогарифмической системе координат.

Концентрация меламина в исследуемых растворах в мкг/л (мкг/кг) считывается по калибровочной кривой соответственно относительному поглощению, измеренному и вычисленному для этих растворов.

## 2.7. Обработка результатов измерения

### 2.7.1. В молоке и жидких молокосодержащих продуктах

Содержание меламина в образцах молока и жидких молокосодержащих продуктах рассчитывают методом абсолютной калибровки по формуле:

| С = | m x Sобр.x Vобщ. |
| --- | --- |
|  | Sст. x Vвкола x M |

где:

С	массовая концентрация меламина, мг/кг,

m	масса внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки, хроматографа, мкг,

Sобр	площадь пика исследуемого компонента,

Sст	средняя площадь пика внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки хроматографа,

V общ	общий объем анализируемой пробы, мкл (1200 мкл),

V вкола	объем аликвоты, введенной в хроматограф, мкл (10 мкл),

М	навеска пробы, г (1,0 г).

При указанных в методике параметрах и массе внешнего стандарта 0,1 мкг формула выглядит следующим образом:

| С = | 12 x Sобр |
| --- | --- |
|  | Sст |

### 2.7.2. В твердых молокосодержащих продуктах

Содержание меламина в образцах твердых молокосодержащих продуктах рассчитывают методом абсолютной калибровки по формуле:

| С = | m x Sобр.x Vобщ.х Vэкстр |
| --- | --- |
|  | Sст. x Vал x Vвкола x mобр |

где:

С	массовая концентрация меламина, мг/кг,

m	масса внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки, хроматографа, мкг,

S обр	площадь пика исследуемого компонента,

S ст.	средняя площадь пика внешнего стандарта меламина, введенного для калибровки хроматографа;

Vэкстр	общий объем экстракта, мл (50 мл);

V общ	общий объем анализируемой пробы, мкл (1200 мкл);

Vал	аликвота экстракта, используемый для дальнейшего анализа пробы, мл (1 мл);

V вкола	объем аликвоты, введенной в хроматограф, мкл (10 мкл);

mобр	навеска пробы, г (10,0 г).

При указанных в методике параметрах и массе внешнего стандарта 0,1 мкг формула выглядит следующим образом:

| С = | 60 x Sобр |
| --- | --- |
|  | Sст |

Вычисления проводят до второй значащей цифры. За результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений.

# 3. Оперативный контроль результатов измерений

## 3.1. Проверка приемлемости результатов параллельных определений

Хроматографирование проб проводят не менее двух раз, сравнивают отношение площади пика исследуемого вещества к площади пика внешнего стандарта меламина (М) и результат считают удовлетворительным, если эта величина не превышает 5%.

Допустимое расхождение между параллельными измерениями (R) определяют на основании предела повторяемости (r) (таблица 1):

R=0,01·(r, %)  Х, мг/кг

Если расхождение между параллельными определениями не превышает допустимого:

С(М)1- С(М)2  R

то среднее арифметическое принимают за результат анализа.

При превышении норматива R следует повторить измерения, используя новую пробу.

## 3.2. Контроль качества результатов измерений

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами контроля.

Образцами контроля являются рабочие пробы пищевых продуктов. Отбирают пробу и разделяют ее на 2 равные части. Одну из них оставляют без изменений, а к другой добавляют раствор стандарта меламина, такое количество, чтобы его массовая доля в пробе по сравнению с исходным значением увеличилась на 50-100%. Добавка должна вводиться в пробу перед началом пробоподготовки.

Обе пробы анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результаты анализа исходной пробы (С(М)) и пробы с добавкой (С´(М)). Определение проводят в одинаковых условиях, а именно: анализ проводит один аналитик, с использованием одного набора мерной посуды, реактивов, растворов и т.д.

Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности с использованием метода добавок состоит в сравнении результата контрольного определения, равного разности между результатом контрольного измерения пробы с добавкой (С´(М)), пробы без добавки (С(М)) и величиной добавки (Сдоб(М)) с нормативом оперативного контроля (К). Решение об удовлетворительной погрешности принимается при выполнении следующего условия (при Р=0,95):

|С´(М) - С(М) - Сдоб(М)| ≤ К

Норматив оперативного контроля погрешности рассчитывают по формуле (Р=0,90):

К = 0,84 × (∆2С´(М) + ∆2С(М))1/2

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют с использованием другой пробы.

# 4. Требования техники безопасности

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, а также требования, изложенные в технической документации на газовый хроматограф.

# 5. Требования к квалификации операторов

Работу по указанной методике могут исполнять высококвалифицированные специалисты в области газожидкостной хроматографии и санитарной химии. Исполнители должны быть проинструктированы об основных мерах техники безопасности при работе с веществами 1-2 класса опасности, органическими растворителями, а также с основными правилами безопасности при работе в химической лаборатории (п.3).

# 6. Условия измерений

Помещение лаборатории должно соответствовать санитарным правилам проектирования, оборудования, эксплуатации и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ с веществами 1-2 класса опасности, органическими растворителями. Аналитическая лаборатория должна быть оснащена вентиляционной системой согласно ГОСТ 12.4.021.

Температура окружающего воздуха должна быть от 15 до 25°С. Относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С. Атмосферное давление 730-760 мм рт. ст. Напряжение электропитания 210-220В. Частота переменного тока 45-50Гц.